Instructions D’installation et de fonctionnement de l’Arduino Méteo

Sommaire :

- Objectif

- Installation

- Programmes

- Résultats

- Conclusion

# Objectifs :

L’objectif de ce projet est de réaliser un montage à partir d’un Arduino UNO R4 Minima capable de récupérer des données provenant d’une API d’une station météo CR1000 Datalogger et de divers capteurs afin de les communiquer en LoRa sous forme d’une payload hexadécimale. Les données vont par la suite êtres décodées grâce à un codec présent sur Chirpstack puis exploitées selon les besoins.

# Installation :

La configuration est répartie en trois étages :

- L’Arduino Uno à la base, cerveau et source d’énergie pour la configuration, c’est avec lui que nous communiquons afin d’exécuter des programmes nommés « sketches ».

- L’Ethernet Shield placé juste au-dessus. Il permet à la configuration d’avoir un accès Ethernet.

- Le Base Shield situé au sommet, c’est un hub accueillant tous les capteurs analogiques.

On retrouve branché au Base Shield un bouton ainsi que plusieurs capteurs :

- Le Pyranomètre, capable de mesurer le taux de radiations

- Le MS5637, capable de mesurer la pression.

- Le SEN0636, capable de mesurer l’indice UV.

- Le pluviomètre mesurant la quantité de pluie.

Le Base Shield est aussi équipé d’une antenne LoRa assurant la communication longue distance.

Une fois le montage terminé, vous pouvez connecter l’Arduino Uno à un ordinateur afin de pouvoir accéder à l’IDE.

Depuis cet IDE, vous pouvez faire des mises à jour et vous pouvez maintenant importer toutes les libraries présentes dans un dossier crée pour l’occasion et disponible dans ce repository.

Faites bien attention à ajouter toutes les libraries sans oublier les libraries disponibles uniquement dans l’IDE Arduino, sans cela les programmes risquent de ne pas pouvoir fonctionner.

# Programmes :

1.Programmes de Tests :

Une fois les libraries installées, vous aurez accès à des programmes de tests permettant d’essayer les composants pour vérifier qu’ils fonctionnent.

En plus de ces programmes de tests, ce repo possède un dossier comprenant d’autres sketch fait sûr-mesure pour la configuration.

2.Programmes Principaux :

Il y a trois programmes principaux :

- Reader_TrueAPI : Programme principal recevant des données depuis l’API du Datalogger et depuis les capteurs, il encode les données sous forme d’une chaîne de caractères hexadécimaux avant de les envoyer en LoRa. Il dispose d’un bouton d’arrêt d’urgence qui envoie les données sans aucun délai. Sans interruption, le cycle envoie des données toutes les 13 minutes. On peut observer ce qu’envoie l’API directement dans le Serial Monitor.

- Reader_Urgent_Flag_PI_UART : Programme fonctionnant exactement comme le « Reader_TrueAPI » mais fonctionnant de pair avec une fausse API. C’est le programme de test, il est sujet aux mises à jour et aux premières modifications avant de les appliquer sur le « TrueAPI ».

- TestAPI : Programme de test de l’API, il va afficher dans le serial monitor tout ce que capte l’Arduino provenant de l’API. Grâce à celui-ci, nous allons pouvoir avoir un aperçu de ce à quoi ressemble la payload afin de l’exploiter au mieux.

3.Fausse API :

Dans ce repo, vous trouverez une fausse API. Cette API vise à imiter l’API du Datalogger afin de pouvoir effectuer une série de tests. (Cette fausse API a été réalisée sans ouvoir voir ce à quoi ressemble la véritable API, elle n’est pas totalement fidèle à la réalité).

Cette API est un programme python, afin de la lancer, téléchargez le fichier puis placez vous dans le même dossier et effectuez :

« source venv/bin/activate » puis « python ServeurAPI_3.py » ou « python3 ServeurAPI_3.py ».

Une fois lancée, l’API va attendre de recevoir une connexion, puis envoyer des fausses données météo générées aléatoirement.

Il y a deux versions de la fausse API : Une version faite pour tourner sur un Raspberry PI et une autre pour un PC personnel. Les différences se situent à la fin du programme dans la partie « server address » et sur l’URL de l’adresse. Ces lignes sont modifiables selon les besoins.

4.Codec Chirpstack :

Le programme Codec.js est à placer dans Chirpstack dans la partie Device Profiles/Payload Codec et dans son Device de choix (dans notre cas l’Arduino). Ce programme va gérer les réceptions LoRa et décoder la payload en hexadécimal afin d’afficher les valeurs reçues depuis les capteurs dans la partie Event des Applications.